ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автономна експериментална микроенергийна система – по 5 обособени позиции“,

финансирана със средства по Националната научна програма (ННП) „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“ на Министерството на Образованието и Науката (МОН), одобрена с Решение на Министерски Съвет № 577/17.08.2018 г., във връзка с която е сключено Споразумение № ДО1-214/28.11.2018 между МОН и БАН

гр. София, 2020 г.

| № | Вид апарат | Коли чество | ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Обособена позиция 1 Комплексна система за получаване, съхранение и оползотворяване на водород, състояща се от водороден генератор, система от метал хидридни контейнери за съхранение на водород и генератор за аварийно захранване |  |  |  |
| 1 | Водороден генератор | 1 | Система за получаване на газообразен водород, базирана на електрохимично разлагане (електролиза) на вода Технически характеристики: - Технология с полимерна протон проводяща мембрана; - Мрежово електрозахранване: 230 VАС; - Мощност минимум в диапазона от 960 W до 1kW в режим на АС; - Съвместимост за работа с възобновяем енергиен източник (ВЕИ); - Капацитет (производителност): минимум в диапазона от 3,0 до 3,5 л/мин водород; - Регулируемо налягане: минимум в диапазона от 0 bar (атмосферно) до 16 bar; - Чистота на произведения водород: не по-малко от 99,9999%; - Ниво на шум – максимум 40 dB; - Наличие на всички компоненти (тръбопроводи, фитинги, клапани, регулатори на налягането), необходими за правилното функциониране на генератора и за свързването му с метал хидридни контейнери (бутилкова група с общ обем поне 7200 литра, но не повече от 9000 литра) и генератор за аварийно захранване; - Сензорен (touch screen) екран; - Воден резервоар; - Конектор за пълнене и изпразване на водния резервоар; - Възможност за свързване с компютър; |
| 2 | Система за съхранение на водород | 1 | Система от 3 или повече последователно свързани метал хидридни контейнери Технически характеристики: - Общ обем поне 7200 литра, но не повече от 9000 литра; - Налягане – минимум в диапазона от 5 bar до 30 bar; - Чистота на съхранявания газ: минимум 99,995% - Да бъде снабдена с регулатори на налягане и регулатори на потока на газа; |
| 3 | Генератор за аварийно захранване | 1 | Система за аварийно електрозахранване, състояща се от горивен елемент, инверторен блок (преобразувател DC/AC) и прилежаща към него електроника за управление Технически характеристики: А) на горивния елемент: - Входно налягане на постъпващия водород: минимум в диапазона от 6 bar до 25 bar; - Чистота на водорода: минимум 99,995%; - Консумация на водород: минимум 12,0 л/мин; Б) на генератора: - Изходна мощност: минимум 800 W; - Изходно напрежение: 220/230 VAC, 50/60 Hz; - Сензорен (touch screen) екран; - Интегриран програмируем таймер за включване и изключване; - Възможност за свързване с компютър чрез USB; |
| 4 | Електро-захранващ блок | 1 | Технически характеристики: - Монофазно захранване от минимум 90V до максимум 260V АС, с честота 50/60Hz; - Максимална мощност: 1500W; - Интерфейс - USB, Ethernet и прилежащ към него софтуер; - Максимално тегло до 15 кg; - Възможност за вграждане в рак; - Фабрично калибриран; - Изходен ток: максимум 60 А; - Изходно напрежение: регулируемо минимум в диапазона 0 до 80 V |
| Обособена позиция 2 Хибридна фотоволтаична система |  |  |  |
|  | Хибридна фотоволта-ична система | 1 | Технически характеристики: - Фотоволтаичен модул с пикова мощност на единичен панел 250 Wp, обща мощност на системата поне 10 kW; с прилежащите компоненти за монтаж; - Хибриден инвертор с максимално входно напрежение 580 V, номинално входно напрежение 360V; комбиниран за работа с оловни циклични батерии и литиево йонни батерии; с вграден MPPT контролер, компютърно управление и комуникация; номинално изходно напрежение 230V с честота 50/60Hz; енергийна ефективност минимум 95%; - Литиево йонен батериен блок с мощност минимум 6.5 kW и максимално използваема мощност минимум 5.0 kW; тегло максимум 60 kg; |
| Обособена позиция 3 Система за ко-генерация на електричество и топлина |  |  |  |
|  | Система за ко-генерация на електри-чество и топлина | 1 | Система за микро ко-генерация на основата на твърдооксиден горивен елемент, работеща с природен газ Технически характеристики: - Напрежение/честота: 230 V AC±10%; - Паралелно свързване към мрежата с автоматично синхронизиране; - Номинална електрическа мощност на изхода: минимум 1.3 kW; - Номинална топлинна мощност: минимум 0.5 kW; - Електрическа ефективност: при номинална мощност минимум 50% при номинална мощност; - Обща ефективност: минимум 80% при номинална мощност; - Време за стартиране: максимум 48 часа до достигане на работната температура от студен старт (от околна температура до работна температура); - Максимална температура на димните газове: 200°С; - Ниво на шум: максимум 52dB; - Клас на енергийна ефективност за отопление на помещения: А++ или по-висок; - Тегло: максимум 200 кг.; |
| Обособена позиция 4 Генератор на енергия, основан на горивен елемент |  |  |  |
|  | Генератор на енергия, основан на горивен елемент | 1 | Технически характеристики: - базиран на полимерна протон проводяща мембранна технология или еквивалентна такава; - максимална мощност: 3000 W; - работна температура: максимум 70°С; - стак с не по-малко от 70 клетки; - работни газове: водород и въздух; - налягане на водорода: минимум в диапазона от 0.45 Bar до 0.55 Bar; - чистота на водорода:минимум 99,995%; - време за стартиране: максимум 30s; - охлаждане на системата: с въздух или еквивалентно; - наличие на система за управление; - наличие на защита от прегряване; - наличие на защита от свръх ток; - наличие на защита от ниско напрежение. |
| Обособена позиция 5 Импедансен честотен анализатор |  |  |  |
|  | Импедансен честотен анализатор | 1 | Минимални технически и функционални характеристики: - Разделителна способност: ≤ 0.002dB; - Точност в различни диапазони на напрежението: ≤ 0.1%; - Измервания в честотен диапазон: минимум в диапазона от 1х10-5 до 32х106 Hz, включително; - Измервания на импеданс със стойност максимум 100МΩ; - Наличие на поне два измервателни канала; - Снабден със специализиран софтуер за анализ на получените данни; - Поляризационно напрежение: минимум ±10V в режим на постоянен ток; - По време на импедансните измервания апаратът да прилага линейно нарастващо напрежение. |

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ВСЯКА ОТ ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Предметът на обществената поръчка включва:

- Доставка на апаратурата, описана в таблицата по-горе (в зависимост от обособената позиция),

- Монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на доставената апаратура;

- Обучение на служители от персонала на възложителя (посочени от последния) за работа с доставената апаратура;

- Гаранционно обслужване на доставената апаратура и доставка на необходимите части и материали в рамките на гаранционния срок, както следва:

- за апарати № 1 (Водороден генератор) и № 3 (Генератор за аварийно захранване) от Обособена позиция № 1 и за апарата от Обособена позиция № 4 (Генератор на енергия, основан на горивен елемент) – минимум 1000 (хиляда) работни часа или 12 (дванадесет) месеца (което от двете събития настъпи по-рано), считано от датата на извършване на монтаж, инсталация  и въвеждане в експлоатация);

- за всички останали апарати от обхвата на настоящата поръчка, извън посочените в предходната подточка – минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на извършване на монтаж, инсталация  и въвеждане в експлоатация).

- Срокът за доставка на апаратите е до 4 (четири) месеца, считано от подписване на договор за обществена поръчка.

- Срокът за извършване на  монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на апаратите е до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на доставка, удостоверена с подписването на двустранен протокол.

- Срокът за осъществяване на обучение на персонала на възложителя за работа с доставената апаратура е до 5 (пет) дни, считано от датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата/ите, удостоверено с подписването на двустранен протокол.

- Доставената апаратура следва да бъде фабрично нова, неупотребявана, недемонстрационна, нерециклирана и доставена в оригинална опаковка с ненарушена цялост. При доставката изпълнителят предоставя на възложителя декларация от производителя на доставяните апаратура и оборудване /свободен текст/, съдържаща изявление на последния, че конкретно доставените апаратура и оборудване са нови, неупотребявани, недемонстрационни, нерециклирани и посочване датата на производство на всяка стока.

- При доставката ѝ апаратурата следва да бъдат окомплектована с инструкции за експлоатация, гаранционна карта, техническо описание на български език и в случай че е приложимо – сертификати, разрешения, инструкции и препоръки за съхранение и други документи, както и да включва всички принадлежности и аксесоари, които са необходими за монтирането, пускането ѝ в експлоатация и правилното ѝ функциониране.

- Доставената апаратура следва да включва инсталиран необходимия софтуер (където е приложимо съгласно описанието на минималните технически и функционални характеристики в настоящата техническа спецификация) и възложителят не дължи допълнителни лицензионни такси или други плащания за тях извън общата цена за изпълнение на договора.

- Място на извършване на доставка: гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 10, сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН).

- Относно обособена позиция № 2 „Хибридна фотоволтаична система”: до 20 (двадeсет) дни от подписване на договора за обществена поръчка избраният изпълнител следва да изготви и представи на възложителя за съгласуване и одобрение техническо описание, включващо схема, данни за работни режими, контрол и мониторинг и указващо начина на асемблиране и функциониране на хибридната фотоволтаична система.

- Относно Обособена позиция № 3 „Система за ко-генерация на електричество и топлина”: избраният изпълнител следва да осигури мониторинг на входящи и изходящи параметри на системата в реално време 24/7 (в рамките на двадесет и четири часа седем дни в седмицата) и за срок от минимум 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на апаратурата. Мониторингът следва да се осъществява онлайн и да контролира входящите и изходящи параметри на системата като електрическа ефективност (%), дебит на входящ газ, произведена електрическа (АС) енергия.

- Гаранционният срок на апаратурата следва да бъде:

- минимум 1000 (хиляда) работни часа или 12 (дванадесет) месеца (което от двете събития настъпи по-рано), считано от  датата на извършване на  монтаж, инсталация и  въвеждане в експлоатация на апаратурата - за апарати № 1 и № 3 от обхвата на обособена позиция № 1, както и за единствения апарат от обхвата на  Обособена позиция № 4;

- за всички останали апарати, извън посочените в предходната подточка - минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на извършване на монтаж, инсталация  и въвеждане в експлоатация).

В таблицата за съответствие – Приложение - Образец от № 3.1. до № 3.5. към Техническото предложение (в зависимост от обособената позиция, за която подава оферта), всеки участник следва да посочи предлагания от него гаранционен срок за всеки модел апаратура/оборудване, който не може да бъде по-кратък от  посочения по-горе. В случай че участник предложи по-кратък срок от минимално посочения в техническата спецификация и документацията, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- В рамките на гаранционния срок следва да бъде осигурена гаранционна поддръжка на доставената апаратура. Всички появили се в периода на гаранционния срок дефекти следва да бъдат отстранявани от и за сметка на Изпълнителя.

- В рамките на гаранционния срок избраният за изпълнител участник следва да  отстранява всички несъответствия на доставената апаратура, съответно да подменя дефектирали и/или бързо износващи се части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение.

- Гаранционната поддръжка на апаратите в рамките на гаранционния срок следва да включва и диагностика на възникналите проблеми. Гаранционното обслужване следва да включва и задължителните актуализации на софтуера (където е приложимо), включително и осигуряване на необходимите лицензи и софтуерна поддръжка, като възложителят не дължи допълнително възнаграждение за тях извън общата цена за изпълнение на договора.

- При изпълнение на задълженията за гаранционно обслужване на апаратурата в рамките на предложения от участника гаранционен срок, който не може да бъде по-кратък от посочения в настоящата техническа спецификация, изпълнителят следва да разполага със сервизна база (собствена, наета или на друго правно основание). В тази връзка, преди подписване на договора избраният за изпълнител участник предоставя на възложителя данни за адрес на сервизната база, които се вписват в договора за обществена поръчка.

- Срокът на гаранционното обслужване се удължава с толкова календарни дни, колкото апаратът е бил извън експлоатация поради необходимост от извършване на поправки, подмяна на части и др. действия по гаранционно обслужване от страна на избрания за изпълнител участник.

- Сроковете за отстраняване на повреди и/или дефекти са, както следва:

- до 2 (два) работни дни от получаване на рекламационното  съобщение изпълнителят е задължен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата. При посещението на сервизния екип на изпълнителя се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра за извършеното техническо обслужване, посочване вида на повредата, работите и срока, необходими за отстраняването й.

- до 5 (пет) работни дни, считано от констатиране на повредата - за отстраняване на повреда и/или дефект, които не изискват доставка на резервни части;

- до 30 (тридесет) календарни дни, считано от констатиране на повредата - за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект, които изискват доставка на резервни части;

- В своето Техническо предложение участникът следва да посочи информация за производителя на апаратите и оборудването, както и каталожен номер и модел на предлаганaта апаратурa.

- За доказване на съответствието с минималните технически и функционални характеристики, описани в  настоящата техническа спецификация, а когато е приложимо – и на съответствието с предвидените в методиката за оценка и предлагани от участника допълнителни технически и функционални характеристики на съответната апаратура, участниците следва да опишат в колона 6 „Технически и функционални характеристики“ Образец от № 3.1.  до № 3.5. (в зависимост от обособената позиция) – Приложение към Техническото им предложение притежаваните технически и функционални характеристики на предлаганата от тях апаратура, да приложат към техническото си предложение техническа документация (като напр. ръководства, извадки от интернет страница на производителя, каталози, брошури, проспекти, технически спецификации и др. на производителя), от която са видни описаните в Образеца съответствия. За удостоверяване съответствието на предлаганата апаратура е допустимо участниците да приложат към предложението си за изпълнение на поръчката декларация (или еквивалентен документ) за съответствие, издадена от производителя на предлаганата апаратура, в която се съдържа информация за всички изисквани съгласно техническата спецификация минимални и предвидени в методиката за оценка допълнителни (когато е приложимо) технически и функционални характеристики на съответната апаратура, както и данни за модел и/или каталожен номер на съответния апарат.

В колона 6 „Технически и функционални характеристики“ (Образец № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. и/или 3.5. – в зависимост от обособената позиция, за която подава оферта) участникът посочва и с кой от приложените документи се удостоверява съответствието на предлаганата апаратура с минималните и/или допълнителните технически характеристики, предвидени в документацията за участие в настоящата поръчка (вкл. се посочва и на кои страници от офертата се съдържа той).

Посочените в настоящата точка документи за удостоверяване на съответствието се представят в оригинал или заверено от участника копие, а в случай че са на чужд език, задължително следва да са придружени с превод на български език.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Навсякъде в техническите спецификации (вкл. и в методиката за оценка), където и в случай че има посочен конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продуктите, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, това обозначение следва да се чете „или еквивалентно/и“.

2. Навсякъде в техническите спецификации (вкл. и в методиката за оценка) по всяка от обособените позиции и номенклатурните единици, където и в случай че има посочен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, това обозначение следва да се чете „или еквивалентно/и“.

Възложителят ще приеме и еквивалентни на посочените в техническата спецификация (вкл. и в методиката за оценка) технически и/или функционални характеристики, отнасящи се до конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продуктите, търговска марка, патент, тип, произход или производство, както и стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение. Участникът следва да докаже с подходящи средства, че предлаганите от него решения удовлетворяват по еквивалентен начин съответните изисквания, определени в техническата спецификация.